YUAN                                                    DC-DC   CONVERTER

IB 系列 	IBXXXXS-1W      1KV隔离     1W     稳压单输出       SIP7脚封装

输入电压

5, 12, 15, 24 VDC

输出电压

3.3, 5, 9, 12, 15 ,18V, 24 VDC

如需其它规格,请咨询顺源科技公司

电气特性

以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.

输入特性

电压范围	                               +/- 10 %

滤波                              	           陶瓷电容

隔离特性

额定电压	                               1000 VDC

泄漏电流                       	           1 mA

电阻	                                      109  Ohm

电容	                                      60 pF type.

输出特性

电压精度	                                +/- 2 %.

( 20 MHz BW) 纹波及噪音	                  50 mV p-p, max.

可持续短路时间	                                输出具有过载和短路保护功能(>20s)

线性电压校准	                                +/- 0,5 % max.,  (3.3 VDC output +/- 1 % max )

负载电压校准                 	           +/- 0,5 % typ., +/- 1 % max.  (No load to full load)

温度系数	                                +/- 0,02 % / °C

一般特性

效率	                                       58% to 66 %

开关频率	                                125 KHz, type.

环境特性

工作温度(环境)                                  - 40° C to + 85° C

存储温度 	                                - 55 °C to + 125 °C

降低定额值	                                见温度特性曲线图

湿度	                                       ≤ 90 %, 非压缩

冷却方式	                                自然空冷

体积特性

SIP 封装尺寸                                    19.50 x 6,00 x 9,50 mm

0,76 x 0,24 x 0,37英寸

重量	                                       2 g~3 g

外壳材料	                                非传导阻燃黑塑料

产品型号举例

| 产品型号 | 输入电压Vin(VDC) | 输入电流 空载(mA) | 输入电流 满载(mA) | 输出电压Vout(VDC) | 输出电流(max.mA) | 满载效率(%TYPE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB0503S-1W | 5 | 22 | 220 | 3,3 | 200 | 60 |
| IB0505S-1W | 5 | 28 | 312 | 5 | 200 | 63 |
| IB0524S-1W | 5 | 33 | 307 | 24 | 42 | 65 |
| IB1205S-1W | 12 | 16 | 130 | 5 | 200 | 64 |
| IB1212S-1W | 12 | 22 | 123 | 12 | 84 | 68 |
| IB1209S-1W | 12 | 16 | 123 | 9 | 111 | 68 |
| IB2405S-1W | 24 | 7 | 64 | 5 | 200 | 65 |
| IB2409S-1W | 24 | 10 | 63 | 9 | 111 | 66 |
| IB2412S-1W | 24 | 10 | 61 | 12 | 84 | 68 |

YUAN                                                    DC-DC   CONVERTER

IB 系列 	IBXXXXS-1W      1KV隔离     1W     稳压单输出       SIP7脚封装

外形尺寸

温度特性曲线和引脚描述

Output

1.00W

| 温度特性曲线 ( 环境温度25度 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 85 |

| -40 0 40 80 100 ℃ Pin引脚 | 引脚功能说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | Vin | 输入正 |
| 2 | - | Vin | 输入负 |
| 3 |  |  | 空脚 |
| 4 | - | Vout | 输出负 |
| 5 |  |  | 空脚 |
| 6 | + | Vout | 输出正 |
| 7 |  |  | 空脚 |

*产品设计与规格如有更改,恕不另行通知。

深圳市顺源科技有限公司