力创EDA90系列模块选型表

EDA90系列模块是山东力创科技有限公司多年来研发生产的系列产品，包括电参数测量、模拟量输入、模拟量输出、开关量输入、开关量输出、继电器输出、温度采集、频率测量、计数等，产品在全国各地得以广泛应用，并受用户好评。

EDA90系列模块的共同特性有：模块地址0-255可设置，通讯波特率1200-19200Bps可设置,多协议可选；工作温度：-20℃~70℃;

| 型号 |  | 名称 | 简介 | 接口 | 协议 | 电源 | 典型功耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDA9001 |  | 温度 采集模块 | 测量1路温度；测温范围：-40 ~+120℃；误差：<±1.0度； | RS-485 | ASCII码 | +8-24V DC | <0.2W |
| EDA9001SW |  | 室温 采集模块 | 测量1路温度；测温范围：-20 ~+70℃；误差：<±0.5度； |  |  | +12V DC | <0.2W |
| EDA9015 |  | 模 拟 量 输 入 模 块 | 12路输入，交直流通用，真有效值测量；可全部为电压或电流输入，也可组合输入； 电压量程：100mV,5V,10V,60V,100V,250V；电流量程：1mA,10mA,20mA,100mA,200mA; 隔离：信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压1000V DC。精度:0.2级; | RS-485 | MODBUS-RTU ASCII码 LC-02 | +8-24V DC | 电流消耗<50mA |
| EDA9015A |  |  | 输入：12路电流输入信号；电流量程：1A、5A、10A测量精度: 0.2级 隔离：信号输入、通讯接口隔离电压1000VDC。 |  |  | +8-24V DC |  |
| EDA9015B |  |  | 输入：8通道双端差分输入, 交直流通用，真有效值测量； 电压量程：20mV,100mV，200mV，1V，2V，5V，10V； 精度:0.2级; 隔离：信号输入、通讯接口隔离电压1000VDC。 |  |  | +8-24V DC |  |
| EDA9015C |  |  | 输入：3路电压和9路电流输入信号，交直流通用，真有效值测量； 电压量程： 5V，10V，100V、250V；电流量程： 20mA，100mA，1A、5A、10A。 测量精度: 0.2级；隔离：信号输入、通讯接口隔离电压1000VDC。 |  |  | +8-24V DC或AC220V | <1.5W |
| EDA9016 |  |  | 12路0-10V电压输入，交直流通用，真有效值测量；精度:0.2级; 信号输入与通讯接口及电源共地； | RS-485 | MODBUS-RTU ASCII码 LC-02 | +8-24V DC | 电流消耗<15mA |
| EDA9017 |  |  | 8路0~20mA电流及4路0~10V电压输入，交直流通用，真有效值测量；精度:0.2级; 信号输入与通讯接口及电源共地； |  |  |  |  |
| EDA9018 |  | 温度 采集模块 | 5路三线制PT100(PT500,PT1000)输入; 1路内置环境温度测量；2路开关量（光耦）输出；精度:0.5级; 温度分辨率0.1℃ 隔离：信号输入、通讯接口、开关量输出之间隔离，隔离电压1000V DC。 | RS-485 | ASCII码 LC-04 | +8-15V DC | 电流消耗 < 110mA |
| EDA9022 |  | 模拟量 输出模块 | 2路电流信号0~20mA或4~20mA输出， 各电流输出、电源输入、通讯接口之间均共地，不隔离。 精度:0.2级; 电流输出带负载<300Ω(+10V电源时)； 或负载电压<(Vcc-4V)。 | RS-485 | ASCII码 LC-02 | +10-30V DC | 电流消耗为15~ 55 mA |
| EDA9050 |  | 开关量输入 输出模块 | 开关量输入：7路输入，逻辑电平0：0 ~ +1V或短接，逻辑电平1：+3.5V~+30V或开路。 开关量输出：8路输出，三极管集电极开路输出，吸入电流100mA； 无隔离； | RS-485 | ASCII码 LC-02 | +8-24V DC | 典型电流消耗为15 mA |
| EDA9060 |  | 继电器输出模块 | 4路隔离开关量输入、4路继电器输出； 4路输入为无源空触点输入，或逻辑电平0：0~+0.5V或短接，逻辑电平1：+3V~+30V或开路。输入信号与电源地隔离，隔离电压1000VDC。 开关量输出： 4路继电器输出，两组常开2触点，两组常开常闭3触点；输出触点容量为5A 250VAC 5A30VDC。 | RS-485 | ASCII码 LC-02 | +8-24V DC | 最大功耗〈1.5W，典型功耗<0.3W |
| EDA9061 |  |  | 7路隔离开关量输入、4路继电器输出； 4路隔离输入为无源空触点输入或逻辑电平； 开关量输出： 4路继电器输出为常开触点，输出触点容量为5A 250VAC 5A30VDC。每路具有电平或脉冲输出方式可设置； | RS-485 | MODBUS-RTU ASCII码 LC-02 |  |  |
| EDA9080 |  | 计数/测频 模块 | 输入: 2路独立的光电隔离输入。 应用于计数时：脉冲宽度应>100 uS ，信号高电平5V-24V 。最大计数值：FFFFFFFFH。 应用于测频时：频率范围为：1Hz-2 KHz，输入电压范围为 0.5-1.5 倍标称量程。隔离电压：2500V | RS-485 | ASCII码 LC-02 | +8-24V DC | 典型电流消耗为15 mA |
| EDA9081 |  |  | 为EDA9080的升级产品，可对输入同时进行测频与计数功能; 输入: 2路独立的光电隔离输入。信号脉冲宽度应>100 uS，频率范围为：0.1Hz-3 KHz，输入信号电压范围为 0.5-1.5 倍标称量程。最大计数值：FFFFFFFFH。隔离电压：2500V |  |  |  |  |
| EDA9081-B |  |  | 在EDA9081上增加了计数输入可设置为掉电存储或掉电不存储功能； |  |  |  |  |
| EDA9082 |  | 计数/开关量输入模块 | 输入信号为14路隔离输入：无源空触点输入，或逻辑电平0：0~+0.5V或短接， 逻辑电平1：+3V~+30V或开路。隔离电压1000VDC。 应用于计数时：要求脉冲高低电平的宽度都>300 uS 。每一路最大计数值4字节：FFFFFFFFH。 可作14路脉冲计数输入或14路开关量输入;其脉冲计数输入为计数值掉电存储，掉电时计数值存入EEPROM，上电后从掉电前的值开始累计。 | RS-485 | ASCII码 LC-02 | +8-24V DC | 功 耗〈0.5W |
| EDA9083 |  | 模入/测频/计数模块 | 8路0-250V电压或0-200mA电流，，交直流通用，真有效值测量；精度:0.2级; 2路独立的光电隔离输入，对输入信号同时进行测频与计数; 计数值可设置为掉电存储或不存储； 隔离：模拟信号输入、测频计数输入、通讯接口输出之间隔离，隔离电压1000V DC。 | RS-485 | ASCII码 LC-04 | +8-24V DC | 电流消耗<50mA |

| 电参数测量系列： 共同技术指标为： 电压量程：100V、250V、500V；电流量程：1A、5A、10A、20A等可选择； 通讯接口：RS-232或RS-485、TTL电平串口可选择；电源：＋5V、10-30V、AC220V可选择； 精度：电压、电流0.2级 ； 其它电量：0.5级；频率： 误差<0.05Hz。 隔离：电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离，隔离电压1000VDC； |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 名称 | 简介 | 接口 | 协议 | 电源 | 典型功耗 |
| EDA9011 |  | 单相智能 电参数采集 模块 | 测量单相交流电路中的电压、电流（真有效值）、有功功率、无功功率、功率因数、累计有功电量。 | RS-485 或 RS-232 | ASCII码 LC-01 | +5、 +8-30V、AC220V/100V | <0.5W |
| EDA9011G |  |  | 测量单相交流电路中的电压、电流（真有效值）、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度。并带2路开关量输入及2路三极管集电极开路开关量输出（1路可设置为各参数上下限报警输出），及1路有功电能脉冲输出。 | RS-485 或 RS-232 | ASCII LC-04 MODBUS-RTU |  | <0.5W |
| EDA9033A |  | 三相智能 电参数采集 模块 | 测量三相电压、三相电流（真有效值）、单相有功功率、总有功功率、无功功率、功率因数、累计电量。 | RS-485 或 RS-232 | ASCII码 LC-01 | +5、 +8-30V、AC220V/100V | <0.5W |
| EDA9033C |  |  | 同EDA9033A。特点：外电流互感器外置。 电流量程：40A、50A、100A、200A、300A、500A、800A、1000A | RS-485 或 RS-232 | ASCII码 LC-01 |  | <0.5W |
| EDA9033E |  |  | 三相相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、各相有功功率、各相无功功率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。 | RS-485 或 RS-232 | ASCII、 LC-02、 MODBUS-RTU |  | <0.5W |
| EDA9033EC |  |  | 指标等同EDA9033E。特点：外电流互感器外置。 电流量程：40A、50A、100A、200A、300A、500A、800A、1000A |  |  |  |  |
| EDA9033F |  |  | 测量三相电流、三相电相压（真有效值）、有功功率、无功功率、功率因数、频率、各相有功功率、各相无功功率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数，LED显示和按键设定。 带2路开关量输入及1路可设置的继电器报警输出。 | RS-485 或 RS-232 | ASCII、 LC-04、 MODBUS-RTU | +8-30V、AC220V/100V | <1W |
| EDA9033G |  |  | 测量三相相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、各相有功功率、各相无功功率、正反向有功电度、正反向无功电度等参数。 带2路开关量输入及2路三极管集电极开路开关量输出（1路可设置为各参数上下限报警输出）。 | RS-485 或 RS-232 | ASCII LC-04 MODBUS-RTU | +5、 +8-30V、AC220V/100V | <0.5W |
| EDA485转换器 |  |  |  |  |  |  |  |
| EDA485T |  | 无源光隔 转换器 | 无源光隔离；无需电源实现隔离转换，而且可以对外输出5V/8mA电流；也可外接5V电源供电。 |  |  | 无或+5V |  |