全新的S7-400 PROFINET CPU 已经上市

概要

两种新型的 S7-400 CPU (固件版本 V5.0.0) 已经上市：

- CPU 414-3 PN/DP

- CPU 416-3 PN/DP

它们拓展了 SIMATIC S7-400 CPU 的产品范围，可重点应用在制造自动化和过程自动化解决方案中。它们是S7-400家族中第一个带有PROFINET接口的CPU,还带有组合的MPI/PROFIBUS-DP接口，同时还可以只选装PROFIBUS-DP接口。

Internet 文献

PROFINET 接口具有两种可切换的特性：除了分级网络拓扑结构外，该新型S7-400控制器在无需其他网络组件的情况下允许线性网络结构。

与不带PROFINET接口的其他S7-400 CPU相比，该CPU不但提高了处理速度和通讯性能，同时还具有下列新特性：

新型S7-400 PROFINET CPU 的技术亮点:

- 通过提高控制和通讯性能，提高您的生产力

- 通过提高诸如工作存储器、FC、FB、DB块的数量以及可通过PROFINET IO连接多达256个IO设备，可以使其应用更加广泛

- 支持基于PROFINET CBA实现的机床和工厂的技术模块化组件

- 每个CPU上具有2个可切换的PROFINET接口，使其无需其他设备即可支持线性化结构

- 开放的以太网通讯(TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP)，使其具有灵活的集成选项

- 易于诊断，即使没有STEP 7软件，也可通过具有基于Web诊断工具的Web浏览器或通过SNMP在网络管理系统中，对机架上的所有模板进行诊断

- 通过网络进行固件升级，维护极为简单

- 通过工厂复位功能(Factory Reset function )可方便地恢复出厂设置

- 存储卡的序列号读取功能，更好地保护您的专有技术

- 通过SFC78对装载的内容进行监视，可对信息源瓶颈做出动态相应

- 通过带有标准NTP时钟协议的工业以太网进行整个工程范围内的时钟同步。

| 技术数据 | CPU 414-3 PN/DP | CPU 416-3 PN/DP |
| --- | --- | --- |
| 存储器 |  |  |
| 工作存储器 其中，程序存储器数据存储器： | 2.8 MB 1.4 MB 1.4 MB | 11.2 MB 5.6 MB 5.6 MB |
| 内置装载存储器 | 512 kB | 1,024 kB |
| 软件块 |  |  |
| DB FB FC | 6 000 (编号范围1- 16 000) 3 000 (编号范围0- 7 999) 3 000 (编号范围0- 7 999) | 10,000 (编号范围1- 16 000) 5,000 (编号范围0- 7 999) 5,000 (编号范围0- 7 999) |
| 执行时间(典型值) |  |  |
| 位操作 字运算 定点数运算 浮点数运算 | 45 ns 45 ns 45 ns 135 ns | 30 ns 30 ns 30 ns 90 ns |
| 接口 |  |  |
| 第1接口 第2接口 第3接口 | X1: MPI/DP 接口 X5: PROFINET IF1:可选择插入 DP 子模板（订货号：） 6ES7964-2AA04-0AB0) |  |
| 通讯 |  |  |
| 可连接 OP 的数量 | 31个，带报文处理（Alarm S/SQ, Alarm D/DQ） | 63个，带报文处理（Alarm S/SQ, Alarm D/DQ） |
| 开放通讯的数量 | 32个，其中分别为PG和OP进行预留 | 64个，其中分别为PG和OP进行预留 |
| 内置PROFINET IO控制器的数量 | 1 |  |
| 可连接PROFINET IO设备的数量 | 256 |  |
| 订货号 | 6ES7414-3EM05-0AB0 | 6ES7416-3ER05-0AB0 |
| 尺寸：宽x高x厚(mm) | 50 x 290 x 219 | 50 x 290 x 219 |

性能
新型CPU提高了控制和通讯能力，与S7-400家族类似的CPU相比，性能更优。

存储卡(MC)，带序列号
从5版本开始，S7-400 存储卡将有一个唯一的序列号。新型CPU可以读出该序列号。在实际应用中，用户可以从MC卡中读出该序列号，以确保其用户程序只能在该MC卡上运行。

PROFINET CBA
集成的PROFINET CBA 可以为机床和设备提供模块化技术功能，其优势在于：

工厂可以方便地实现标准化、重复使用或扩展。它可以对客户需求进行灵活和快速的响应，通过对组件级设备进行预检测，可以缩短和简化调试过程。

PROFINET IO
PROFINET IO 是一种通讯理念，可以在PROFINET框架内实现模块化、分布式应用。PROFINET IO 基于工业以太网，可进行CPU与分布式现场设备和外设的连接。更多信息请参见“PROFINET系统描述”（ID: 19292127）中的PROFINET IO介绍。19292127). “从 PROFIBUSDP 到 PROFINET IO”(ID:19289930)编程指南中介绍了PROFIBUS DP 和PROFINET IO的共性和区别。 19289930)

SNMP
支持简单网络管理协议 (SNMP)。标准化协议可以控制监控设备和监控站之间的通讯。
可在诸如WinCC可视化系统中对PROFINET CPU进行诊断。

STEP 7
新型 S7-400 PROFINET CPU 通过STEP 7 V5.4 SP1 以及更高版本的STEP 7 软件进行组态。低版本的CPU不能对其进行组态。

| 文献 在用户文献中已经介绍了新型 PROFINET CPU。 只能通过Internet下载该文献。 产品描述 | Entry ID |
| --- | --- |
| S7-400 自动化系统，CPU 数据 | 23904550 |
| S7-400 CPU 414-3 PN/DP、416-3 PN/DP 操作列表 | 23904435 |

更多信息
有关S7-400的多信息，请参见SIMATIC 控制器产品简介以及 S7-400 网站，或与当地西门子公司联系。