深圳市华一电源有限公司：网址www.hy8805.com

电话：0755-61189920/61189921/13530167960谢小姐

HY9905/HY9001/HY9002超高精度变频电源

电源与功率表完美结合

最小电流测量值:4mA

◆高精度稳频稳压，旋钮式快速调节电压、频率

◆高精度显示：电压、电流、频率、有功功率及功率因数

◆输出频率:45～70Hz可调，50Hz，60Hz，100Hz，200Hz，400Hz

◆输出电压：0～300V可调可模拟世界各国电压

◆负载稳压精度---±0.5%

◆负载频率稳定度---±0.1%

◆具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能。

◆另可选购：输出电压0-600V，特殊规格可定做；

| 型号HY |  |  | 9905 | 9001 | 9002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出容量 |  |  | 500VA | 1000VA | 2000VA |
| 电路方式 |  |  | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 |  |  |
| 交流输入 |  |  | 单相220V/50Hz，60Hz |  |  |
| 交流输出 | 相数 |  | 单相 |  |  |
|  | 电压 | 低档 | 0V～150V |  |  |
|  |  | 高档 | 0V～300V |  |  |
|  | 频率 |  | 45～70Hz可调，50Hz，60Hz，100Hz，200HZ，400Hz |  |  |
|  | 最大电流 | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
|  |  | 0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A |
| 频率稳定率 |  |  | ≤0.1% |  |  |
| 负载稳压率 |  |  | ±0.5% |  |  |
| 波形失真率 |  |  | ±1.5%(阻性负载) |  |  |
| 反应时间 |  |  | 最大值2ms |  |  |
| 指 示 解 析 度 | 数位频率表 |  | 4位数 解析度0.1Hz |  |  |
|  | 数位电压表 |  | 4位数 解析度0.1V |  |  |
|  | 数位电流表 |  | 4位数 解析度4A 以下:0.001A 4A以上:0.01A |  |  |
|  | 数位功率表 |  | 4位数 解析度1W |  |  |
|  | 功率因数 |  | 4位数 解析度0.001 |  |  |
| 保护装置 |  |  | 输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测 过电压、过电流、过载、过高温＆短路并自动跳脱保护告警装置 |  |  |
| 冷却装置 |  |  | 强制风扇冷却 |  |  |
| 环境 | 工作温度 |  | 0℃～45℃ |  |  |
|  | 相对湿度 |  | 0～90%（非凝结状态） |  |  |
| 尺寸：高×宽×深（mm） |  |  | 187×428×440 |  |  |