®								SMIC Solder Recovery System

斯迈克锡渣还原机

USER’S	MANUAL

用		户		手		册

MODEL: SMIC-1008/ 2008/ 2009/ 3008

型号：	SMIC-1008/ 2008/ 2009/ 3008

深圳市斯迈克电子设备有限公司

SHEN ZHEN SMIC ELECTRONICS CO.,LTD.

请先阅读！               	售后服务热线：13682390313或13828741584

感谢您购买斯迈克锡渣还原机产品！

在安装或操作前，为保护您和他人的安全，请读完并理解本手册。

Thank you for using SMIC Solder Recovery System!

For important safety of bodies, please read this manual and understand its contents before operate.

郑重声明

深圳市斯迈克电子设备有限公司郑重声明：本产品按照电子设备行业有

关标准制造，产品符合行业安全标准。本产品所采用的有关设计方案及制造技术受到法律保护。本公司对“SMIC”牌锡渣还原机之所有产品，自购买之日起，保修一年。

ShenZhen SMIC Electronics Co.,Ltd. gives its unreserved guarantee that its SMIC Solder Recovery System with Electronic equipments Profession safety standard, Maintenance for one year since the date of purchase.

中国·深圳

SHENZHEN, CHINA

深圳市斯迈克电子设备有限公司

SHEN ZHEN SMIC ELECTRONICS CO.,LTD.

公司名称：深圳市斯迈克电子设备有限公司

Company Name: SHEN ZHEN SMIC ELECTRONICS CO.,LTD.

公司地址：深圳市宝安区福永镇第一工业区前第8栋

ADD: One industrial Garden, Fu Yong Town, BAO AN.SHENZHEN

电话（TEL）: +86-755-61182128 61182129 27383570

传真（FAX）: +86-755-61182130

安全警告！               	售后服务热线：13682390313或13828741584

在产品使用过程中，可能会给您和他人造成伤害，请作好相关防护措施。详细情况请参考符合生产商事故预防要求的操作人员安全防护指南。

触电——可能会导致死亡！！

- 按照应用标准，安装好接地装置。

- 在皮肤裸露、戴有湿手套或穿着湿衣服时，禁止接触带电部件或控制面板。

- 确保您和地面及工作间是绝缘状态。

- 确认您的工作是安全状态。

高温——可能会造成烫伤！！

- 操作人员必须带上高温手套进行操作。

- 在设备运作时，旁观者与设备保持至少0.5米的距离。

- 液体焊锡流入锡条成型槽，必须等待液体焊锡完全冷却凝固后，才能移动锡条成型槽。

- 设备运行或设备未冷却时，不能用身体直接接触设备机身。

烟气——可能会有害健康！

- 让头部保持在烟气之外。

- 在设备运作时，使用通风或抽风装置，避免吸入烟气。

火灾

- 设备运行时具有高温，请确认设备工位附近无易燃物。

- 设备运行结束，至少等待30分钟，使设备完全冷却后，方能打开上盖，避免因锡渣成份中含油或化学用剂而起火燃烧。

故障——遇到困难时，寻求专业人士的帮助！

- 如您在安装或操作时遇到困难，请按本手册的有关内容进行排查。

- 如您阅读后仍不能完全理解，或按本手册指引仍不能解决问题，您应立即与您的供应商或斯迈克公司的服务中心取得联系，寻求专业人士的帮助。

警告！

使用本设备需加装25A漏电保护开关！！！

关于本机	               	售后服务热线：13682390313或13828741584

斯迈克锡渣还原机产品是引进国外先进技术，该系列机型以其合理的加热设计，独特的加热方式可以得到最佳的还原效果，为锡渣还原领域开辟了一片新天地。

- 独创的还原系统

新型的SMIC系列还原设备使用的还原方法是SMIC独创的，概念简单，操作简易，但效果是革命性的，能在生产车间有效的再生焊锡，在解决废渣处理方面开辟了一个新天地。

- 符合ISO14001标准

快速，简单，成效显著的从波峰焊锡渣中回收焊锡。

- 快速的回报率

新型SMIC系列还原设备能够将由波峰焊产生锡渣的80%以上（最高能达到92％），复原为可使用的焊锡，通常的情况下等同于减小购买50%以上的焊锡。该系列设备运行费用低，其它的经济效益则体现在减少了对材料的处理及相关管理工作。低的运行成本，高效的节省资源，提高产品的竞争力。

- 使用简单

插上电源，就可使用。

- 锡渣输入能力强

锡渣输入能力强，具有大容量，效率快捷，锡渣的快速输入既简单又安全。

- 还原锡块质量

许多用户对还原的焊锡进行了化验，化验报告确认：经再循环处理后的焊锡锭的成份和质量是不变的，可在加工过程中可立即投入使用。

欢迎各界朋友使用SMIC产品，并提出宝贵建议，我们致力于将产品和服务做得尽善尽美，谢谢！

警告！

本设备主要用于工业行业。在室内环境，本设备产生300℃左右的高温，使用人员应做好充分的预防措施。

注意事项或预防措施        	售后服务热线：13682390313或13828741584

1、环境

- 还原操作应在一个相对干燥的环境下进行，空气湿度一般不应超过90％。

- 周围温度应在－10℃－40℃之间。

- 避免在日光下或雨中进行还原，不要让水或雨水渗进还原机内。

- 避免在含有腐蚀性气体环境下进行还原。

2、安全要点

- 禁止过载！

保持电流不超过最大的允许负载电流，电流过载将会烧坏保险开关，甚至明显缩短还原机的使用寿命。

- 禁止电压过高！

电源电压列在“主要性能参数”表中。如果电源电压超过允许值，将会损坏还原机，使用人员应充分了解此种情况，并采取相应的预防措施。

- 漏电保护

使用本设备需加装25A漏电保护开关，保证人员及设备安全。

- 确保通风良好

保持空气流动畅通，配备必要的通风装置，这对于还原机更好的工作和保证更长的使用寿命是非常重要的。

- 防高温

  - 操作人员必须带上高温手套进行操作。

  - 设备运行或未冷却时，不能用身体直接接触设备机身。

  - 液体焊锡流入锡条成型槽，须等待液体焊锡完全冷却凝固后，才能移动锡条成型槽。

  - 设备运行结束，至少等待30分钟，使设备完全冷却后，方能打开上盖，避免因锡渣成份中含油或化学用剂而起火燃烧。

维护与保养		            	售后服务热线：13682390313或13828741584

警告！

所有的维护、检修工作都必须在完全切断电源的情况下进行，请在打开机壳前确认已拔下电源插头。

一台好的设备要合理地维护与保养，才能发挥它的功能，延长使用寿命，请遵循以下方面维护保养准则：

- 定期用干燥清洁的压缩空气或干抹布清除机体和控制面板的灰尘和油垢，如果还原机在浓烟和空气污染严重的环境下使用，应每天给还原机除尘。

- 定期清洁还原机内缸，清除氧化粉、油垢等杂质，保证还原机的还原效率。

- 避免长时间使用还原机，影响还原机的使用寿命，一般连续使用时间不超过12个小时。

- 检查加热是否正常，防止温度过高，温度控制在300℃以下，以免损坏还原机内的小元件。

- 避免水或水气进入还原机控制电路内部，如果出现此种情况，应对还原机进行干燥处理。只有证实没有异常情况后，才可继续还原工作。

- 如果长时间不用还原机，应将还原机密封并存放在干燥的环境中。

检修前

警			告

盲目实验和不谨慎的检修可能会导致故障面积的扩大，给正式的检修造成困难。

- 注意：在保修期间，如果未经斯迈克公司允许，用户对其使用的SMIC系列锡渣还原机的任何故障擅自进行错误的检修，由供应商提供的免费维修保证将失效。

故障检修		            	售后服务热线：13682390313或13828741584

| 故障现象 | 解决措施 |
| --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | - 电源开关坏。 - 确认输入电缆线所接的电网是否有电。 - 确认输入电缆线是否有断路处。 - 电路出现短路，造成保险烧坏，换上备份的保险。 |
| 电压表指示失常 | - 电压表坏。 - 错接电源电压。 |
| 加热指示灯不亮 | - 加热指示灯坏。 - 没有设定加热温度，加热指示灯不亮，调节温控表的设定温度。 - 温度达到设定温度，加热指示灯不亮，正常。 |
| 温控表指示失常 | - 上电开机后仪表PV窗即显示测量值，SV窗即显示设定值，同时进入自动温度控制状态，若认为仪表指示失常，请检查传感器及接线。 - 检查外部负载有否短路、断路、错线等导致仪表内部元件损坏。 |
| 加热指示灯闪烁 | - 加热到设定温度前，PID温度控制灯闪烁，正常。 - 达到加热温度后，加热指示灯一直亮，属固态击穿，更换固态。 |
| 电机不转 | - 温度加热没有到设定温度。 - 运行开关没有按下。 - 调速器开关拨置RUN。 - 锡渣没有完全融化。 |
| 升降气杆不动作 | - 空压机没有接入还原机。 - 检查气压各连接口是否松脱或不牢。 - 电磁阀损坏。 - 调节阀损坏。 |
| 不出液体锡料 | - 检查出锡口阀门，用扳手拧开，可控制出锡大小。 - 锡未完全融化成液体。 - 出锡口堵塞，用细铁丝通出锡口。 - 已经还原完毕。 |