YUAN                                                     DC-DC    CONVERTER

B 系列 	  BXXXXLS-1W       1KV隔离        1W        非稳压单输出           SIP7脚封装

输入电压

5, 12, 15, 24 VDC

输出电压

3.3, 5, 9, 12, 15 ,18, 24 VDC

如需其它规格,请咨询顺源科技公司

电气特性

以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.

输入特性

电压范围	                               +/- 10 %

滤波                              	           陶瓷电容

隔离特性

额定电压	                               1000 VDC

泄漏电流                       	           1 mA

电阻	                                      109  Ohm

电容	                                      60 pF type.

输出特性

电压精度	                                +/- 5 %, max.

( 20 MHz BW) 纹波及噪音	                  75 mV p-p, max.

可持续短路时间	                                即时(<1s)

线性电压校准	                                +/- 1,2 % / 1,0 % of Vin

负载电压校准                 	           +/- 8 %, load = 20 ~ 100 %

温度系数	                                +/- 0,02 % / °C

一般特性

效率	                                       70 % to 85 %

开关频率	                                125 KHz, type.

环境特性

工作温度(环境)                                  - 40° C to + 85° C

存储温度 	                                - 55 °C to + 125 °C

降低定额值	                                见温度特性曲线图

湿度	                                       ≤ 90 %, 非压缩

冷却方式	                                自然空冷

体积特性

SIP 封装尺寸                                    19.50 x 6,00 x 9.50mm

0,76 x 0,24 x 0,37英寸

重量	                                        2 g~3 g

外壳材料	                                 非传导阻燃黑塑料

产品型号举例

| 产品型号 | 输入电压Vin(VDC) | 输入电流 空载(mA) | 输入电流 满载(mA) | 输出电压Vout(VDC) | 输出电流(max.mA) | 满载效率(%TYPE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0505LS-1W | 5 | 27 | 261 | 5 | 200 | 76 |
| B0512LS-1W | 5 | 26 | 254 | 12 | 84 | 78 |
| B0524LS-1W | 5 | 26 | 258 | 24 | 42 | 78 |
| B1212LS-1W | 12 | 12 | 104 | 12 | 84 | 78 |
| B1215LS-1W | 12 | 11 | 107 | 15 | 68 | 80 |
| B2409LS-1W | 24 | 8 | 55 | 9 | 111 | 77 |
| B2412LS-1W | 24 | 8 | 54 | 12 | 84 | 77 |
| B2415LS-1W | 24 | 7 | 55 | 15 | 76 | 76 |

YUAN                                                    DC-DC    CONVERTER

B 系列 	   BXXXXLS-1W       1KV隔离       1W          非稳压单输出          SIP7脚封装

外形尺寸

温度特性曲线和引脚描述

Output

1.00W

| 温度特性曲线 ( 环境温度25度 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 85 |

| -40 0 40 80 100 ℃ Pin引脚 | 引脚功能说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | Vin | 输入正 |
| 2 | - | Vin | 输入负 |
| 3 |  |  | 空脚 |
| 4 | - | Vout | 输出负 |
| 5 |  |  | 空脚 |
| 6 | + | Vout | 输出正 |
| 7 |  |  | 空脚 |

*产品设计与规格如有更改,恕不另行通知。

深圳市顺源科技有限公司

联系人：曾苑

电话：0755-21255909

传真：0755-83116652

E-mail(MSN):zengyua@hotmail.com

网址：www.sunyuan.com.cn