单晶硅炉谐波治理

单晶炉是一种在惰性气体环境中,用石墨加热器将多晶硅等多晶材料熔化,用直拉法生长无错位单晶的设备。单晶炉应用非常广泛，单晶硅、单晶锗、单晶砷化镓等等众多产品是电子工业及其他高科技行业极其重要的原材料。随着我国经济的高速成长，单晶炉的应用将越来越普遍。

作为工业炉的重要分支之一，单晶炉消耗大量能源，高昂的电费支出，谐波污染造成的产品品质下降已经成为众多单晶炉用户的心头之痛。面对国内外数量众多的单晶炉用户环保节能的迫切需求，不少厂家做了很多有益的努力和尝试。有的试图用系统保护类瞬变、浪涌、高次谐波抑制产品对单晶炉系统进行技术改造，但实践应用表明：单晶炉谐波次数主要为5、7、11次谐波（其中5次谐波最大含有量达到40%，7次20%，11次11%，总畸变率达到40~50%，而功率因数最低只有0.4~0.7）。因此这种设备谐波治理不可忽略，节能效果难以令人满意，更为严重的是谐波能量大大超出用电设备承受范围，长期使用容易损毁，事故频频，影响企业生产的正常进行，造成资源浪费，让用户非常烦恼。

我公司针对这类设备而设计的一套滤波补偿装置有效解决上述问题（两种方式：要求谐波治理和无功补偿都达标的，我们采用谐波治理支路+无功调节支路；只是要求无功补偿能够正常运行，功率因数达标，我们采用抑制谐波无功补偿方案），既能治理谐波又能补偿无功，可彻底解决谐波污染及提高功率因素，经济效益明显，一般可在短期收回投资成本。

主要特点:

1、针对用户系统专门设计制造，消除特性谐波如:5次、7次、11次、13次等，滤波效果明显。

2、既能治理谐波又能补偿无功，

3、滤波装置投入后用电质量可明显改善，可改善冲击负载引起的电流冲击，减少电压波动和抑制电压闪变，提高电压稳定性，改善电压质量。功率因数可提高到0.95以上，使用户线损降低可提高配电变压器的承载效率，经济效益明显。

4、采用高性能真空开关投切各滤波支路，完善的控制系统，保护功能齐全，具有短路保护、过压保护、过流保护等，运行可靠，操作简单。

谐波治理带来的好处：

1、安装谐波治理装置后，有效的降低了谐波电流，增加了变压器的有效容量，可增加相应的带载能力，减少扩容所需的投资。

2、安装谐波治理装置后，可有效的降低变压器的损耗，提高变压器的安全运行系数，起到节能降耗的目的。

3、减少无功罚款。

DFC-F低压非调谐式无功补偿滤波装置

传统低压无功补偿装置都采用分级投切并联电容器方法,若补偿负荷为非线性负载,不但功率因数低,而谐波电流放大,补偿支路的电容器往往会引起谐波电流放大，并使电容器损坏，无功柜无法投入。采用电容支路串联电抗系数为5.5％或7 ％、8 ％12.5％、14％的电抗器避免谐波电流放大，使电容柜正常运行，提高功率因数，降低线损，节能效果明显。特别适用于补偿基波无功为主，谐波治理为次要的场合。

电容回路串联电抗器的电抗系数按系统中最低次而谐波电流较大，补偿支路中的电容器

谐波计算；

电压等级0.4-1Kv ，频率：50Hz

模块结构

功率因数≥　0.95;

智能化控制,按一、二、四设定支路，自动投切：

智能控制器显示电参数：电压、电流、有功功率

谐波分析：显示3 , 5 , 7 , 11 , 13 谐波电压和谐波电流

特别适用于补偿基波无功为主，谐波治理为次要的场合。

DFC-T低压无源电力谐波滤波装置

DFC-T低压无源电力谐波滤波装置（以下简称低压滤波器）根据电感和电容L 一C 串联谐振原理，对某次谐波呈现低阻抗，使该次谐波电流流入滤波回路，滤除电力谐波。典型谐波滤波回路有5 次、7 次、11 次、而电容器产生基波无功电流补偿无功功率，使该次谐波电流流入滤波回路，滤除电力谐波。典型谐波滤波回路有5 次、7 次、11 次13 次，电容器产生基波无功电流补偿无功功率，使电网的功率因数和注入电网的谐波电流及谐波电压达到国家标准。装置已广泛应用于冶金、矿山、建材、港口、石化、汽车制造、橡胶厂、公共事业、金属压延厂、电解行业、水泥厂、医疗等等行业。

主要特点

▲采用智能型控制，实现自动投切，响应速度快, 投切精度高；

▲ 对控制回路的电源加装特殊滤波单元，保证控制回路电源长期稳定可靠；

▲ 采用干式自愈全膜滤波专用电容器；

▲ 采用“滤波回路单元”组合结构，柜内布置合理；

▲ 电压等级：0.4KV-1KV ;

▲ 谐波电流滤除率＝60-90 % ;

▲ 母线电压谐波总畸变率THDv< 5 % ，达到国家规定；

▲ 功率因数cos￠≥91-0.95;

▲ 降低谐波电流可节约电费7-8 % ，而提高功率因数降低线损，不但减少电费支出，还得到奖励。

我公司是专业生产滤波补偿装置、谐波治理装置的专业厂家。ISO9001质量体系认证，信息产业部通信设备进网许可认证，美国通用电气（GE）公司中国地区稳压器唯一供应商，美国EMERSON（艾默生）公司稳压电源OEM商；航天科技集团环境试验认证军用电源定点生产厂家。详情可浏览我公司网站：www.wzmodern.com