FZY－120数字式杂音计

FZY－120数字式杂音计完全符合国际电话电报咨询委员会建议的电话加权网络，专业应用于程控交换机电源中电话加权和杂音压的测量，是程控交换机、长途通信设备维护及通信电源设备维护验收必不可少的专用测量仪器。

产品特点

便携式
数字式
测试简单
MV及dBm的双显示
报警功能：当测量平衡重杂音值超过《通信电源维护规程》规定的限定值2mV时，仪表发出声音报警
技术参数：

直流电压测量

量　　程：±100.0V满量程

分辨率：0.1V

精　　度：±（0.5%读数＋3字）

杂音测量

量　　程：0.024～775mV/0～-90dBm

分辨率：0.1dBm～-60dBm/0.01mV

精　度：±1dB(0～-60dBm)

±3dB(-60～-90dBm)

检测类型：真有效值

滤波器：噪声分量（根据CCITT推荐0.41）

阻　抗：600Ω和Hi－Z

直流BLOCK：100VDC

显示：多特征液晶显示

显示单位：dBm和mv按Measure互相切换

显示分辨率：0.01mv

报警功能：测量值≥51dBm时，自动报警

其　他

连接头：香蕉头插孔

电池：可充电电池（可连续使用30小时）

工作温度：0℃～40℃

存储温度： -20℃～70℃

相对湿度：小于85%

尺寸：174(L)×86(H)×48(W)mm

重量：400g（带电池）