玉华权 020-35923598

智能照明调控装置技术特性

1.无触点调压技术:

2.多时段调压、稳压：上半夜稳压节电,下半夜降压降流节电。

3.实时稳压,快速调压(≤100MS):解决了夜间过压照明造成的能源浪费,有效地延长了气体放电灯的寿命,从而直接减少了灯具的维修成本.

4.输出精度：±2%。

5.动态调节范围：不同类型的放电灯，不同的运行阶段，不同的调节范围，完全可以避免电压过低引起的照明中断。

6. 软启动：缓慢的调节电压：保证光源不受大电流的冲击，延长灯具使用寿命。

7. 复位功能：断电终止后，设备重新启动，自动恢复到最后的运行状态。

8. 三相独立调节：各相可独立调节，允许100%的不平衡负载。

9. 三相独立的静态旁路：固态旁路。

10. 无谐波干扰。

11. 通讯配置：具有RS232、RS485接口和相应的通讯协议。

12. 具备可升级的远程无线通讯功能，和远程控制功能（可选项）。