本公司经营FT9110 差分探头，质量保证，欢迎咨询洽谈。

产品品牌：Faithtech费思泰克
产品名称：差分探头
产品型号：FT9110 差分探头
产品图片：
　　　　　　　　　 
差分探头产品简介： 
　　费思泰克FT9110差分探头，属于有源差分探头，主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考的信号。差分信号尽管也可以使用配对的单端探头来测试，但差分探头提供了更高的性能：高CMRR、宽频率范围及输入间最小的时间偏移。差分探头的差分信号通过两条互补的线传送数据，一对信号同时传输到接收机，然后相减，得到原始信号。随着速率提高，差分信号变得越来越常见。差分信号消除了共模噪声，减少了对发射机与接收机之间公共参考电压的需求(信号通常会与这一电压进行比较，来确定逻辑电平)，同时消除了某些信号完整性问题，如“地弹”。
差分探头产品特点：
　　电压限制以最小的DC+Peak AC 和有效值为准；
　　当电池电压不够时，探头前面板的指示灯会自动熄灭；
　　机体内配备有可充电电池组，电池可工作6个小时以上,充电只需2小时；
　　充电器的工作电压：220V±10%（50Hz或60Hz）；
　　充电器在充电时，指示灯为红色，充满或未接为绿色；
　　探头可以在工作时同时充电。工作时充电，信号输出上会增加噪声，在对信号测量精度要求高的情况下建议在不充电的情况下使用探头,探头的信号指标均指在非充电时。
差分探头技术参数：

| 带宽 | 100MHz |
| --- | --- |
| 衰减比例 | 1:50 |
|  | 1:500 |
| 精确度 | ±2% |
| 上升时间 | 3.5ns |
| 输入阻抗 | 4MΩ,7pF(测试端对地) |
| 输入电压 |  |
| 最大差分电压(1:50) | ±130V(DC + Peak AC) |
| 最大差分电压(1:500) | ±1300V(DC + Peak AC) |
| 共模电压(1:50) | ±1kVrms CAT II |
| 共模电压(1:500) | ±1kVrms CAT II |
| 最大安全电压 |  |
| 差分 | ±1.5kV(DC + Peak AC) |
| 共模 | ± 1.3 kV RMS CAT II |
| 输出电压 |  |
| 偏差(接入50kΩ负载) | ±2.6V |
| 偏置(典型值) | 小于±5mV |
| 噪声(典型值) | 50X: 小于 50 mVRMS |
|  | 500X: 小于300 mVRMS |
| 源阻抗(典型值) | 50Ω |
| 共模抑制比(典型值) | -80dB(60Hz); |
|  | -50dB(1MHz) |
| 环境操作温度 | 0 ～ 40℃ |
| 环境操作湿度 | 25 ～ 85% RH. |
| 电源标准 | 锂电池 |
| 输入线长度 | 50cm |
| BNC输出线长度 | 110cm |
| 重量 | 380g |
| 尺寸 | 180mm x 60mm x 40mm |

差分探头应用领域：
   电子，电气机电力行业的工程技术人员配合示波器使用，通过使用示波器显示以共模电压为参考的测试波形。费思泰克的FT9110差分探头尤其在电源转换器，逆变器，马达控制，开关电源行业有着大量的应用