KYD-Ⅲ型智能正负双脉

冲电镀电源

--触摸屏控制

操作使用说明书

深圳市源顺达电子机械有限公司

SHENZHEN YSD ELECTRON I C＆MECHANICAL CO.,TLD.

设备代理商：

2018年2月

- 简介

KYD-Ⅲ智能正负双脉冲电镀电源,吸收了国内外最新科技术,采用7寸触摸屏控制，友好的人机界面，防潮防腐，功能强大，国内均属领先。性价比远远优于同类产品，频率、脉宽大范围可调，真正实现正负双脉冲输出，设备具有软启动、停止、过流、过压、欠压、过热、缺相、短路等自动保护功能，可靠性极高。该产品应用范围极其广泛如：金、银、稀有金属、镍、锌、锡、铬、及合金等的电镀；电化学水处理，铜、镍等的电铸；电解电容敷能；铝、钛等制品的阳极氧化；精密零件的电解抛光；蓄电池的充电等，是研究院，研究所，大学实验室选用的理想产品。

二．工作原理（参见图一、三）

1．驱动部分

采用国际标准的19KHZ高频脉冲信号源，它的特点是精确稳定，易于实现电镀工艺要求的智能控制，将信号源用均流技术，分成单独两路，这两路信号具有很好的对称性和相关性，用它们支直接驱动IGBT模块非常安全、可靠。

2．功率变换部分

功率变换部分由德国英飞凌公司或富士生产的高频IGBT模块、高效率变压器组成，此变压器磁性材料为纳米晶或非晶态磁环组，在多路隔离驱动信号的驱动下，能通过强大的脉冲电流，损耗非常小，高效，线性好。IGBT模块组成半桥工作方式，进行功率交换，将大功率能量的高频脉冲，通过大功率变压器送去肖特基整流器整流滤波输出。

3．整流及反馈部分

高频整流元件采用进口肖特基整流元件，体积小、功率大、频率高、开关特性好、响应快，损耗非常小。反馈元件选用专用分流器，精确、线性度好，保证了指示精确，有利新工艺的精确控制。

4．主控板部分

主控板由MUC单片机控制，具有开机自检功能，软启动；软停止功能，并有过流、过压、欠压、过热、缺相、短路等保护功能；还有限流、限压以及其它扩展功能，控制功能强大，可靠性极高。

5．脉冲调制部分

MUC产生根据触摸屏指令，产生各种不同频率和脉宽的脉冲信号(100Hz-10KHz)，隔离耦合给TLP250推动IGBT进行正、负脉冲变换，快速、可靠。正脉冲和负脉冲的频率可以相同也可以不同（可选）。

6．显示部分

全机全部采用触摸屏显示，精确可靠，光线强、弱，距离远、近，都能一清二楚看见读数。

三．主要技术参数

1．输入电压：单相220V±10%                  2.频率:50HZ(48HZ-63HZ)

3.效率≥90%                                  4.输出电压:0±V0触摸屏设置

5.输出电流:0-±I0触摸屏设置               6.稳压精度0.01V、稳流精度0.001A

7．绝缘电阻≥10MΩ                        8.绝缘耐压≥1500V/1分钟

9.MTBF（平均无故障工作时间）≥50000小时   10.环境温度:-45℃∽+50℃

整流桥 IGBT模块 肖特基 滤波器 脉冲调制 传感器 触摸屏 M C U ~220v 高频功率变压器 ±V0

原理框图（图一）

V t 0 -V0- V0+

输出波形图（图三）

四．设备外观和名称（见图四、五）

KYD-Ⅲ型智能正负双脉冲电镀电源

前面板示意图（图四）

触摸屏界面介绍：

工作界面：

点击这里 输入密码可以进入出厂值设置 默认密码:107807

点击这里可以修改模式名称

状态显示 ：正常或故障

这两个按键是模式切换 一共有N组模式供储存调用和切换 系统预制了双脉冲A  双脉冲B  单脉冲 正纯直流  负纯直流  5种模式 如果需要其它模式可以自行编辑添加  名称可以任意取

这里可以关掉时间控制

用户管理界面：

该程序只用负责人权限有效 修改密码也是针对这一种权限  点击用户属性设置新密码

出厂值设置界面：

整流机调整前关掉补偿

整流机调整后把补偿打开

这里用不上该选项 可以设置任意值

点击用户管理可以修改进入出厂值的密码

最大电压电流要与小数点配合使用 比如12V整流机两位小数 最大电压为1200 电压小数为100 可以理解为1200/100=12.00V 电流与此类似

第二参数设置界面：

该界面用于设置脉冲参数 可以自由组合

2 3 输出 + － 1 ~220V

后面板示意图（图五）

1．交流输入线：接交流电220V（千万不要接错！！！）。

2.输出铜排╋极（或接线柱红色）。

3.输出铜排━极(或接线柱黑色).

五.使用说明

1.打开包装后,从四面检查机器外观是否有损坏,如磨损、摔裂等，如有请通知供货商，不要盲目通电开机。

2．认清后盖板上的交流输入线是单相交流220V，千万不能接错！！

3．电源的直流输出铜排（或）接线柱有正负号，不能接反！

4．电镀电源的输出一般为脉冲电流，输出铜排（或）接线柱与电镀槽铜排连接必须非常牢固，否则易发热和打火。

5．当连线接好后，检查一遍确实无误才可通电。

六．注意事项：

1.如果外壳是PVC材料,避免热源和它接触,也要避免阳光直照,否则它会变形.

2.机器有交流220V输入,千万要认清后面板上丝印的是哪一种电压,对照连接.

3.输出端子的正、负不能接错,并要连接牢固,避免发热,打火.

4.机器放置时间长了不用,最好经常通电,通风,这样可延长机器寿命.

5.机器出现故障应及时与供货商或厂家取得联系,在有关技术人员的指导下,进行修复,不要自己盲目动手拆装(或改装).

七.故障判断及修复.

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1.开机后风扇不转（无风扇除外）,触摸屏也不亮. | A.交流电没接入. B.保险丝断了或接触不良. C.开关接触不良. | A.查插头和连线脱落. B.查保险丝. C.开关和焊接头. |
| 2.开机后,风扇转,而触摸屏不亮. | A.24V工频变压器无输出。 B．触摸屏24V电没加上。 C．连线不通。 | A.查输出插头和变压器. B.查连接线；4007整流管；7824电源是否有输出. C.查连结和焊点接触是否良好. |
| 3.触摸屏显示故障，无法开起电源. | A交流∽220欠压或过压. B.输出铜排端引入干扰. C．IGBT管压降超过8V D.过流，过热 | A保证输入电压在合理的范围（±10%） b.断开输出端,重试. C.检查IGBT，肖特基是否损坏 D.检查阴阳极接触是否良好，镀液正常否 |
| 4.设置好电流电压却没电压输出. | 没按启动. | 按启动. |
| 5.电流值加不到预计值就保护. | A.后面输出铜线或铜排接触不好或接触面积不够大. B.IGBT坏,同时主板驱动部分坏. C.肖特基坏. | A.打磨接触面，加大接触面. B.换. C．换。 |